獸醫新館(93.10.6第三次報告)

10/6(三)獸醫新館工地觀察報告

土木三	b91501070	蔡青宜

因為還在停工階段，所以鍾先生就問我們要不要趁這個機會下去參觀，因此這星期就實際到工地裡參觀。

一開始，我們還是先從２樓工作室外面來看一下整個工地的外觀，可以看工地周圍有：

- （藍色）傾斜儀：可以用來觀察連續壁壁體是否有傾斜，可觀測檔土結構的變形及應力。

- （黃帶）水位計，水壓計：觀測地下水位及水壓。

- 壓力計：

＊以上兩點都是屬於安全監測儀器：豎管式水壓計、 壁體內傾度管 、鋼筋計撐應變計 、荷重計 、房屋傾斜計 、結構物沈陷點 、裂縫計 、地表沈陷點 、淺層沈陷點 、桿式伸縮儀 、管線沈陷點 、豎管式水壓計 、水位觀測井。現在大部分都可以透過精密的數位電子儀器來量得，可以遠距離監控量取數據。

- 洗清池：洗清出去的車輛輪子，以免骯髒的車輪污染了道路，環保。

- 兩個挖洞：在工地上有兩個凹洞，這是準備在開挖時，放置小挖土機的。

- 水平支承：分上下層，水平支撐主要承受軸向壓力。實際上，現場之水平支撐常受到自重彎曲，溫度效應不均勻(H型鋼上下兩面溫度不同)及可能臨時堆置材料所影響，水平支撐構材應視為承受軸壓力與彎矩之梁柱結構。

- 角撐：是輔助水平支撐之一種構材，與水平支撐屬同類型之壓縮構材，因此其分析步驟與水平支撐相同。

- 圍苓（令）：圍令係將擋土壁體所承受之側向土壓力、水壓力等予以傳遞至角撐與水平支撐之構材，所需分析之項目包括彎曲應力、剪應力及軸壓應力，在鋼結構上屬於梁柱(beam-column)結構。

- 斜撐：斜撐亦為內撐之一種，但效果較差。施加預力時以平版式千斤頂（flat jack）進行。

- 中間柱：中間柱是當開挖面寬度大時，於適當間隔打設之樁柱，用以支承整個支撐系統。中間柱所承受之力量包括水平支撐重量及臨時荷重，水平支撐傾斜壓縮力，中間柱自重及由於荷重偏心造成之彎曲力。因此中間柱分析設計包含斷面設計外，並須檢核其入土部份之支承力及拉拔力。

＊內撐設施之設計，主要是圍令、水平支撐、角撐、及中間柱之應力分析與斷面設計。由於市面上普遍以H型鋼作為內撐材料，所以分析設計均以鋼結構構件設計，實際現場安裝施工時，一般係圍令（橫擋）斷面尺寸≧水平支撐斷面≧角撐斷面尺寸。

- 柱：可以看到鋼筋，是因為要預留柱的突出位置。

- 水位：基礎開挖深度在地下水位以下時，應設置水位控制設施，以確保開挖作業之安全。