國立臺灣大學

毒性化學物質緊急應變計畫書

環境保護暨職業安全衛生中心

中華民國93年11月23日修訂版

目　　錄

壹、前言-------------------------------------------１

貳、基本資料

一、毒理相關資料---------------------------------１

二、運作場所位置圖-------------------------------２

三、管理組織-------------------------------------５

四、院、系所單位人員訓練與演練-------------------８

參、應變

一、緊急通報程序、內容及方式---------------------８

二、緊急應變步驟-------------------------------１１

三、災害通報及聯絡圖---------------------------１６

四、緊急應變小組相關單位及人員聯絡電話---------１８

五、化災應變程序與物質安全資料表（MSDS）

之對照應用---------------------------------２１

肆、附件（三氯甲烷物質安全資料表）---------------２２

毒性化學物質緊急應變計劃書

環安衛中心危廢組93.11.23修訂版

壹、前言

為了教學與研究，學校實驗室使用各類化學物質之機會愈來愈多

，導致實驗室愈具有潛在危害因子，因此實驗室工作人員於操作過程

中若稍有疏忽或處置不當，都將導致火災、爆炸等意外及化學品中毒

的事件，輕微時影響人員之健康，嚴重時造成工作環境污染及人員之

傷亡。

一旦發生意外事故，應立即採取快速且有效的緊急應變處理措施

，以期於意外事故發生時能有效因應，將災害風險降至最低，避免因

災害擴大損及生命財產及造成環境危害確保工作場所及附近周遭之安

全。

貳、基本資料

一、毒理相關資料

毒性化學物質依其毒理之特性，可分為以下四類：

1.第一類毒性化學物質：化學物質在環境中不易分解或因生物

蓄積、生物濃縮、生物轉化等作用，至污染環境或危害人體

健康者。如：三氯甲烷（列管編號054）。

2.第二類毒性化學物質：化學物質有致腫瘤、生育能力受損、

畸胎、遺傳因子突變或其他慢性疾病等作用者。如：丙烯醯

胺（列管編號050）。

3.第三類毒性化學物質：化學物質經暴露，將立即危害人體健

康或生物生命者。如：氰化物（列管編號046）。

4.第四類毒性化學物質：化學物質有污染環境或危害人體健康

之虞者。如：二氯甲烷（列管編號079）。

各種類毒性化學物質之詳細資料，可由化學品的身分證，

即物質安全資料表（如附件）簡稱MSDS（Material Safety

Data Sheet）中獲知，可於購買毒性化學物質時，要求販賣廠

商提供，或由行政院環保署中部辦公室網站下載（網址：

http://www.twdep.gov.tw/www/d50/d51/tox/msds/toxmsds.htm），其

中除簡明扼要記載毒性化學物質的特性外，也包括了安全處理

、緊急應變、清除污染和控制危害等資料，以補充標示內容中

危害警告訊息及防範措施不足之處。

二、運作場所位置圖

（一）校總區

（二）醫學校區

三、管理組織

（一）建立管理系統之主要功用為當意外事故發生時，搶救人員各

司其責，以縱向上下溝通，統籌行政支援力量防救及處理，

將混亂的災害現場條理化，俾使災害損失減低至最小，並及

早完成善後復原工作。當事故現場人力不足或規模較小時，

其任務分組可依現況作適當的調整。

（二）校長為緊急應變小組召集人及應變總指揮，總務長為副召集

人兼業務執行督導，學務處、人事室、會計室、本校一級單

位及附設單位之主管（除法律學院、社會科學院、醫學院、

公衛學院、附設醫院、山地農場及實驗林管理處外）共同組

成小組成員。為爭取時效，對於災害之防救與處理，法律學

院、社會科學院、醫學院、公衛學院、附設醫院、山地農場

及實驗林管理處，應比照本計劃書成立緊急應變小組。

（三）緊急應變小組成員

１.校總區

| 應變小組 | 職 掌 |
| --- | --- |
| 校長 (應變小組召集人 及應變總指揮) | 1.視災害搶救之需要，召集緊急應變小組，成立24 小時值勤救災指揮中心。 2.救災作業之協調與狀況之掌握。 3.各項緊急應變措施之決定與發佈實施。 |
| 總務長 （應變小組副召集人兼業務執行督導） | 1.協助小組召集人綜理督導緊急應變處理小組業 務。 2.協助小組召集人協調、督導緊急應變處理小組業 務單位推動執行工作。 3.依小組召集人指派，隨同外界代表現場勘察救災 技術指導。 |
| 總務處 | 災害防範及災害搶救行政事務之支援。 |
| 學務處 | 校園安全及災害防救之協調處理。 |
| 環安衛中心 | 災害防救之協助處理。 |
| 秘書室 | 重大突、偶發預警資訊、災情資訊之蒐集、發佈。 |
| 駐警隊 | 救災指揮中心之設立及值勤聯繫業務。 |
| 各一級單位 及附設單位 | 災害防救之業務。 |
| 人事室 | 災害防救人事相關業務行政支援。 |
| 會計室 | 災害防救會計相關業務行政支援。 |

２.醫學校區

| 應變小組 | 職 掌 |
| --- | --- |
| 校長 (應變小組召集人及應變總指揮) | 1.視災害搶救之需要，召集緊急應變小組，成立24小時值勤救災指揮中心。 2.救災作業之協調與狀況之掌握。 3.各項緊急應變措施之決定與發佈實施。 |
| 醫學院及公共衛生學院院長 (應變小組副召集人兼業務執行督導) | - 協助小組召集人綜理督導緊急應變處理小組業務 。 2.協助小組召集人協調、督導緊急應變處理小組業務單位推動執行工作。 3.依小組召集人指派，隨同外界代表現場勘察救災技術指導。 |
| 事務組 | 災害防範及災害搶救行政事務之支援。 |
| 學務分處 | 校園安全及災害防救之協調處理。 |
| 校總區環安衛中心 、醫學院環衛及輻射安全小組、 公共衛生學院環保與安衛小組 | 災害防救之協助處理。 |
| 秘書室 | 重大突、偶發預警資訊、災情資訊之蒐集、發佈。 |
| 駐警隊 | 救災指揮中心之設立及值勤聯繫業務。 |
| 各一級單位 及副設單位 | 災害防救之業務。 |
| 人事室 | 災害防救人事相關業務行政支援。 |
| 會計室 | 災害防救會計相關業務行政支援。 |

（四）緊急應變小組任務分組及工作內容

１.校總區

| 任務分組 | 工 作 內 容 |
| --- | --- |
| 現場指揮官 （院、系所單位主管） | 1.現場救災與化學物質處理作業之指揮與佈署。 2.支援需求之提出。 3.人力支援之機動調派。 |
| 通報組 (事故單位、駐警隊、環安衛中心) | 1.緊急狀況的警報發佈，及通報現場處理狀況。 2.依指示與現場指揮中心聯繫。 3.向有關單位請求支援協助。 |
| 搶救組 (事故單位、營繕組、事務組、環安衛中心) | 1.協助災變分析與物質安全資料表及防護救災器材 之提供。 2.專業與技術之提供、支援。 3.現場救災、狀況控制與化學物質處理作業（搶救 洩漏、遮斷與修護）。 |
| 疏散組 （事故單位、駐警隊） | 緊急狀況發生時之人員疏散引導並管制人員進出。 |
| 救護組 （學務處保健中心與 事故單位急救人員） | 傷患急救及協助送醫。 |
| 行政支援組 （人事室、會計室） | 災害防救人事與會計相關業務。 |

２.醫學校區

| 任務分組 | 工 作 內 容 |
| --- | --- |
| 現場指揮官 (系所單位主管) | 1.現場救災與化學物質處理作業之指揮與部署。 2.支援需求之提出。 3.人力支援之機動調派。 |
| 通報組 (事故單位、駐警隊、校總區環安衛中心、醫學院環衛及輻射安全小組、公衛學院環保與安衛小組) | 1.緊急狀況的警報發佈，及通報現場處理狀況。 2.依指示與現場指揮中心聯繫。 3.向有關單位請求支援協助。 |
| 搶救組 (事故單位、事務組) | 災害防範及災害搶救行政事務之支援。 |
| 疏散組 (事故單位、駐警隊、校總區環安衛中心) | 緊急狀況發生時之人員疏散引導並管制人員進出。 |
| 救護組 (事故單位) | 傷患急救及協助送醫。 (本院區與臺大醫院相連，利於傷患即時救護) |
| 行政支援組 (人事室、會計室) | 災害防救人事與會計相關業務。 |

四、院、系所單位人員訓練與演練

- 受訓人員以系所單位教職員工生為對象，訓練重點為火災、

爆炸預防及毒性化學物質洩漏緊急處理方法及中毒急救方法

。

- 新進人員須接受一般安全衛生教育訓練及緊急防護訓練，由

各單位安排課程與實施時間。

- 每年至少一次狀況模擬演練，針對備有之設備器材如滅火器

等，讓教職員工生實際操作，並就缺失處再加強教職員工生

教育訓練。

- 選派有關人員參加學校或政府機關（如教育部、環保署、勞

委會、原委會及工業局等）主辦或協辦之訓練課程及講習會

。

參、應變

一、緊急通報程序、內容及方式

（一）緊急通報程序

１.發現緊急狀況之人員應立即就近通知相關人員或告知系所單

位辦公室災害現場之狀況。

２.系所單位辦公室人員應告知系所單位教職員工生緊急狀況，

並依狀況通知相關之救援單位（如P15、P16職業災害通報及聯

絡圖所示）。

３.如因洩漏、化學反應或其他突發事故，而污染運作場所周界

外之環境或於運送過程中，發生突發事故而有污染環境或危

害人體健康之虞者，實驗場所負責人應立即採取緊急防治措

施，並至遲於一小時內，報知當地主管機關（台北市環保局

第二科：2720-6301）。

４.發生事故後，系所單位應於十二小時內報告所屬院方，所屬

院方呈報校長；實驗場所負責人應自事故發生後三天內，填

寫「毒性化學物質事故調查處理報告表」向事故發生地主管

機關報備。報告表可由環安衛中心網站下載，網址：

http://ccms.ntu.edu.tw/~epc/hazard/hazard_22.doc

（二）緊急通報內容

當進行通報時，通報人務必採用最短、最有效的告知方式

，以爭取時效並清楚告知，若能於事先擬訂制式之通報詞，以

供相關人員練習，較可避免緊急時，因慌張而將通報內容掛一

漏萬，造成延誤或導致更嚴重的後果。下列為緊急通報內容應

包含之事項；另表一亦提供針對不同的通報對象，供參考的通

報詞範例。

１.通報人單位、職稱及姓名。

２.通報事故發生時間。

３.事故發生地點。

４.事故狀況描述。

５.傷亡狀況報告。

６.已實施或將實施之處置。

７.可能需要之協助。

８.其他。

（三）緊急通報方式

１.喊叫。

２.電話。

３.傳真。

４.廣播。

５.其他可靠、快捷方式。

表一　通報詞範例

- 單位內部通報 包含內容：a.發現者 b.時間 c.事故地點 d.洩漏物 e.目前狀況 f.人員狀況 g.其他。 範例：「喂！系辦嗎？我是研一生趙一二，在約十點時，發現由119實驗室傳出 刺鼻味，可能是氯氣外洩，目前無人員傷亡，但範圍有持續擴大的現象 ，請儘快派員前往瞭解協助處理」。 - 單位內部疏散廣播 包含內容：a.時間 b.事故地點 c.洩漏物 d.目前狀況 e.應變動作或逃生方向 f.其他。 範例：「系上全體師生請注意！系上全體師生請注意！119實驗室，於上午十點 發生氯氣外洩，目前範圍正持續擴大中，請全體師生立即往上風處，東 側側門方向疏散」。 - 周邊單位通報、疏散廣播 包含內容：a.廣播單位、廣播者 b.災害種類 c.災害程度 d.氣象條件 e.應變 動作或逃生方向 f.聯絡電話 g.其他。 範例：「這裡是○○系，我是職員錢二三，目前本系發生氯氣外洩事件，氯氣 正持續洩漏中，因現在風向為東北風，有可能擴散至○○系，請 貴單 位全體師生緊閉門窗，並迅速向西北方向疏散，至本校傅鐘旁集合，本 單位已派人於該地點負責接待，本單位之聯絡電話為2363-0231或校內分 機1234」。（應重複2～3次） - 請求校內或校外單位支援 包含內容：a.請求者 b.災害種類 c.災害程度 d.支援項目 e.災害地點 f.聯絡 電話 g.約定地點 h.其他。 範例： 求援單位：「喂！是消防局（環保中心）嗎？我這裡是國立台灣大學○○系，我 是職員孫三四，本校地址是羅斯福路四段一號，本單位119實驗室因發 生氯氣大量外洩，請 貴局緊急支援A級防護衣1套，可以嗎？」 支援單位：「可以」。 求援單位：「那我留下聯絡資料，我的聯絡電話是2363-0231，我是職員孫三四， 請將支援器材送到本校大門口，我們會派人在那邊接應」。 支援單位：「好的，我們立刻派人送A級防護衣1套過去。再確定一下，貴單位的 地址是羅斯福路四段一號，電話是2363-0231，是否正確？」 求援單位：「正確，謝謝您的協助」。 - 單位通報台北市環保局 包含內容：a.通報者 b.災害地點 c.時間 d.災害種類 e.災害程度 f.災情 g.聯絡電話 h.其他 範例：「喂！環保局嗎？我這裡是國立台灣大學○○系，我是職員周四五，本 單位在今天上午十點，於119實驗室發生氯氣大量外洩，目前無人員傷亡 ，本單位正全力搶救，預估災情可能會蔓延至東南方向的鄰近地區，本 單位正密切觀察中，如有進一步情況會立刻回報，本單位地址是羅斯福 路四段一號，我的聯絡電話是2363-0231」。

二、緊急應變步驟

預防是避免毒化物中毒之最高指導原則，但如萬一毒化物中

毒意外發生，現場搶救與人員急救是相當重要的部份，就搶救人

員應有之觀念、災害之緊急防護措施及處理原則與方法分述如下

：

- 化學災害搶救人員應注意事項

１.不管任何人到達意外事故現場，安全絕對是主要的考量。

２.先辨識化學品的種類與特性。

３.未穿著防護裝備之人員不得進入污染區域，處理人須確實配

戴防護裝備，由除污走道進出禁區，事故處理後須確實除污

才能離開。

４.不瞭解狀況不要勉強處理，要請求專家及化學災害預防技術

支援諮詢中心協助。

５.要會運用物質安全資料表、緊急應變指南等資料。

６.須熟悉個人防護具及各項搶救設備之使用，並定期維護。

７.行動須正確而不是求快，要第一次就做對，才不會救人反被

人救。

- 中毒發生時之立即處理

１.鎮定自己避免本身亦被毒化物污染。

２.急救（見急救方法），並儘速送醫。

３.打電話求救。

- 校總區駐警隊（3366-5801或校內報案專線：3366-9110）；醫學校區駐警隊（2312-3456分機8062）

（２）校總區保健中心（3366-9595）

（３）三軍總醫院汀州院區（02）8792-3311分機88606

（４）台大醫院急診室（02）2356-2264

（５）台北榮總毒物諮詢中心（02）2871-7121

- 意外災害緊急防護措施

１、緊急處理

（１）疏散不必要之人員。

（２）隔離污染區並關閉入口。

（３）視事故狀況，聯絡供應商、消防及緊急處理單位以尋

求協助。

（４）搶救者須穿戴完整之個人防護設備，方可進入災區救

人。

（５）緊急應變搶救編組宜採互助支援小組方式進入災區救

人。

（６）急救最重要的是迅速將患者搬離現場至通風處，檢查

中毒症狀，判斷其中毒途徑並給予適當的急救。

２、洩漏、著火處理

- 視事故狀況，聯絡供應商、消防及緊急處理單位以尋

求協助。

- 人員須先撤離洩漏區，不要接觸或穿越洩漏污染區域

。

- 依現場地勢考量，保持人員位於上風處，遠離低漥或

通風不良處。

- 僅由受過訓之人員負責清理與處置之工作，且人員必

須有適當之防護裝備。

- 避免任其流入下水道或其他密閉空間。

- 切斷並移開所有引火源，在人員可接近之狀況下，設

法阻止或減少溢漏。

（四）急救處理原則與方法

１、急救處理原則

- 立即搬離暴露源。不論是吸入、接觸或食入性的中毒傷

害，應先移至空氣新鮮的地方或給予氧氣，並在安全與

能力所及之情況下，儘可能關閉暴露來源。

- 脫除被污染之衣物。迅速且完全脫除患者之所有衣物

及鞋子，並放入特定容器內，等候處理。

- 清除暴露的毒化物。

- 若意識不清，則將患者做復甦的姿勢且不可餵食。

- 若無呼吸，心跳停止時立即施予心肺復甦術（CPR）。

- 若患者有自發性嘔吐，讓患者向前傾或仰躺時頭部側傾

，以減低吸入嘔吐物造成呼吸道阻塞之危險。

- 立即請人幫忙打電話至119求助。

- 立即送醫，並告知醫療人員曾接觸之毒性化學物質。

２、急救處理方法

- 救護人員到達前，請參照「現場急救與處理流程圖」

（見圖一）中，不同暴露途徑實施急救。

- 詳細急救步驟，請參照接觸之化學物質之「物質安全資

料表」（MSDS）（見附件），緊急處理及急救措施中，

依其暴露途徑實施急救。

發現中毒

尋求協助

食入中毒

皮膚接觸

吸入中毒

眼睛受波及

脫除衣物

用水清洗

迅速移至

新鮮空氣處

清水沖洗

至少15分鐘

神智不清

抽　搐

神智清醒

清除口鼻內異物維持呼吸道順暢

催　吐

送　醫

收集現場資料、中毒樣品及嘔吐物

備註.

備註：如有下列情況，則不可催吐：

1.服入為強酸、強鹼性物質（如吞入後立即發現，可給予牛奶，若非當場發現，

則禁食任何東西，並立即送醫）。

2.石油或石油製劑。

圖一、現場急救與處理流程圖

- 解毒劑、拮抗劑（Antidote）

解毒（拮抗）劑的原理有許多種，但其目的都一樣，是要將已進入體內毒物所引起之毒性降低，如進入體內之金屬與金屬拮抗劑形成可溶性之金屬化合物，進而由腎臟排出。但必須注意的是解毒（拮抗）劑亦是一種藥物

，是在中毒後才使用，決不可在未中毒前預先使用。

- 代表性毒化物中毒之現場急救

Ａ.腐蝕性之酸：

（Ａ）脫去污染衣物，以清水沖洗污染區域。

（Ｂ）如食入，不可催吐及洗胃；給患者飲水，但不可

使用中和劑。

（Ｃ）立即送醫。

Ｂ.腐蝕性之鹼：

（Ａ）脫去污染衣物，以清水沖洗污染區域。

（Ｂ）用水漱口（如經口食入），減少黏膜刺激。

（Ｃ）不可催吐、洗胃及用酸中和。

（Ｄ）立即送醫。

Ｃ.氫氟酸：

（Ａ）立即用清水清洗受暴露區域，並除去受污染之衣

物。

（Ｂ）在接觸區塗抹葡萄糖酸鈣軟膏（calcium

gluconate），使氟變成不溶之氟化鈣，因而減少

進入體內的機會。

（Ｃ）立即送醫。

Ｄ.四氯化碳：

（Ａ）除去受污染衣物，以水、肥皂清洗受污染區。

（Ｂ）如吞入且病人清醒，則催吐。

Ｅ.甲醇：

（Ａ）如在口服暴露２小時內，且病人清醒，則催吐。

（Ｂ）立即送醫。

Ｆ.石油製劑及環狀碳氫化合物：

（Ａ）除去污染衣物，以水及肥皂清洗受污染之皮膚。

（Ｂ）立即送醫。

（五）善後處理

１、人員除污處理：

（１）自事故現場回到指揮中心前宜先做好裝備及工具的除

污工作。

（２）依指定路徑進入除污場所。

（３）以大量水沖洗防護裝備及洩漏處理工具。

（４）簡易測試是否有殘留毒性化學物質，若有者再進一步

清洗。

（５）完成後依指示在特定區域將防護裝置脫除。

（６）脫除之防護裝置及除污處理後的廢棄物宜置於防滲塑

膠袋或廢棄除污容器中，待進一步處理。

２、災後處理：

（１）保持洩漏區通風良好，且其清理工作須由受過訓之人

員負責。

（２）對於消防冷卻用之廢水，可能具有毒性，應予以收集

並納入廢水處理系統處理。

（３）洩漏區應進行通風換氣，廢氣應導入廢氣處理系統。

（４）可以非燃性分散劑撒於洩漏處，並以大量水和毛刷沖

洗，待其作用成為乳狀液時，即迅速將其清除乾淨。

（５）亦可以細砂代替分散劑，再以不產生火花之工具將污

砂剷入桶中，再將其氣體導入廢氣處理系統。

（６）事後可以使用清潔劑和水徹底清洗災區，產生之廢水

應予以收集處理。

三、災害通報及聯絡圖

國立臺灣大學醫學校區緊急災害通報及聯絡圖

四、緊急應變小組相關單位及人員聯絡電話

（一）校總區

| 單位 | 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校長室 | 校長 | 李嗣涔 | 3366-2000 |
| 學術副校長室 | 副校長 | 陳泰然 | 3366-5996 |
| 行政副校長室 | 副校長 | 包宗和 | 3366-3890 |
| 教務處 | 教務長 | 蔣炳煌 | 3366-2415 |
| 學務處 | 學務長 | 馮燕 | 3366-2995 |
| 總務處 | 總務長 | 洪宏基 | 3366-2233 |
| 理學院 | 院長 | 羅清華 | 3366-2915 |
| 工學院 | 院長 | 葛煥彰 | 3366-3271 |
| 生農學院 | 院長 | 陳保基 | 3366-4203 |
| 生科學院 | 院長 | 羅竹芳 | 3366-2453 |
| 電資學院 | 院長 | 貝蘇章 | 3366-3700 |
| 物理系 | 主任 | 張慶瑞 | 3366-5176 |
| 化學系 | 主任 | 牟中原 | 3366-5251 |
| 地質系 | 主任 | 陳宏宇 | 3366-2946 |
| 心理系 | 主任 | 鄭伯壎 | 3366-3087 |
| 大氣系 | 主任 | 陳正平 | 3366-3912 |
| 海洋所 | 所長 | 陳慶生 | 3366-1374 |
| 機械系 | 主任 | 顏家鈺 | 3366-2688 |
| 化工系 | 主任 | 吳乃立 | 3366-3000 |
| 環工所 | 所長 | 林正芳 | 3366-8994 |
| 工業研究中心 | 主任 | 陳永祥 | 2363-2104 |
| 應力所 | 所長 | 劉佩玲 | 3366-5601 |
| 材料系 | 主任 | 廖文彬 | 3366-1318 |
| 農藝系 | 主任 | 郭華仁 | 3366-4753 |
| 生工系 | 主任 | 黃宏斌 | 3366-3456 |
| 農化系 | 主任 | 陳尊賢 | 3366-4807 |
| 植微系 | 主任 | 孫岩章 | 3366-4608 |
| 昆蟲系 | 主任 | 李後晶 | 3366-5527 |
| 森林系 | 主任 | 郭幸榮 | 3366-4609 |
| 動科系 | 主任 | 吳兩新 | 3366-4158 |
| 獸醫系 | 主任 | 王汎熒 | 3366-3877 |
| 園藝系 | 主任 | 徐源泰 | 3366-4850 |
| 生機系 | 主任 | 林達德 | 3366-5335 |
| 生科所 | 所長 | 李宣書 | 3366-6007 |
| 食科所 | 所長 | 吳瑞碧 | 3366-4118 |
| 電機系 | 主任 | 吳瑞北 | 3366-3630 |
| 光電所 | 所長 | 楊志忠 | 3366-3643 |
| 電子所 | 所長 | 闕志達 | 3366-3545 |
| 生醫資訊所 | 所長 | 李百祺 | 3366-3755 |
| 生科系 | 主任 | 何國傑 | 3366-2508 |

| 單位 | 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生技系 | 主任 | 黃青真 | 3366-2276 |
| 動物所 | 所長 | 于宏燦 | 3366-2456 |
| 植科所 | 所長 | 林讚標 | 3366-2537 |
| 分子細胞所 | 所長 | 蔡懷禎 | 3366-2487 |
| 生態演化所 | 所長 | 李培芬 | 3366-2469 |
| 漁科所 | 所長 | 周宏農 | 3366-2879 |
| 生化所 | 所長 | 張文章 | 3366-4065 |
| 微生所 | 所長 | 潘子明 | 3366-2269 |
| 凝態中心 | 主任 | 陳正弦 | 3366-5200 |
| 生技中心 | 主任 | 林長平 | 3366-5800 |
| 總務處 | 秘書 | 徐炳義 | 3366-2231 |
| 學務處 | 秘書 | 周漢東 | 3366-2295 |
| 教務處 | 秘書 | 許峰治 | 3366-2417 |
| 秘書室 | 主秘 | 傅立成 | 3366-2030 |
| 軍訓室 | 主任 | 馮燕 | 3366-2054 |
| 人事室 | 主任 | 江元秋 | 3366-5930 |
| 會計室 | 主任 | 黃日暉 | 3366-2093 |
| 保健中心 | 主任 | 黃國晉 | 3366-2180 |
| 駐警隊 | 隊長 | 溫禮明 | 3366-4230;緊急報案專線3366-9110 |
| 環安衛中心 | 秘書 | 童鈺斐 | 3366-2002 |

（二）醫學校區

| 單 位 | 職稱 | 姓名 | 聯 絡 電 話 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校長室 | 校長 | 李嗣涔 | 3366-2000 |
| 醫學院 | 院長 | 陳定信 | 2356-2185 |
| 公共衛生學院 | 院長 | 江東亮 | 3322-8059 |
| 解剖暨細胞生物學科、所 | 主任 | 曾國藩 | 2312-3456轉8181 |
| 微生物學科、所 | 主任 | 陳小梨 | 2312-3456轉8289 |
| 寄生蟲學科 | 主任 | 王錦堂 | 2312-3456轉8292 |
| 生化分生學科 | 主任 | 張明富 | 2395-8973 |
| 生理學科、所 | 主任 | 郭鐘金 | 2312-3456轉8236 |
| 病理學科 | 主任 | 饒宇東 | 2356-2908 |
| 法醫學科 | 主任 | 陳耀昌 | 2312-3456轉2156、5489 |
| 牙醫學系 | 主任 | 林俊彬 | 2312-3456轉7335 |
| 口腔生物科學所 | 所長 | 郭彥彬 | 2312-3456轉7083 |
| 醫技系、所 | 主任 | 李君男 | 2356-2798 |
| 藥學系、所 | 主任 | 李水盛 | 2391-6127 |

| 單 位 | 職稱 | 姓名 | 聯 絡 電 話 |
| --- | --- | --- | --- |
| 藥理學科、藥理所 | 主任 | 黃德富 | 2356-2221 |
| 毒理所 | 所長 | 劉興華 | 2312-3456轉8605 |
| 免疫所 | 所長 | 伍安怡 | 2312-3456轉8630 |
| 分子醫學研究所 | 所長 | 李芳仁 | 2312-3456轉5730 |
| 臨床醫學研究所 | 所長 | 伍安怡 | 2312-3456轉8630 |
| 醫學工程研究所 | 所長 | 陳志宏 | 2312-3456轉1443 |
| 光電生物醫學中心 | 主任 | 蔡瑞章 | 2356-2120 |
| 動物中心 | 主任 | 江伯倫 | 2356-2209 |
| 流行病學研究所 | 所長 | 李文宗 | 3322-8036 |
| 職業醫學與工業衛生研究所 | 所長 | 鄭尊仁 | 2395-7845 |
| 環境衛生研究所 | 所長 | 林嘉明 | 3322-8103 |
| 事務組 | 主任 | 鍾寶敏 | 2356-2195 |
| 學務分處 | 主任 | 蕭裕源 | 2356-2193 |
| 秘書組 | 秘書 | 林俊發 | 2356-2189 |
| 駐警隊 | 小隊長 | 丁履純 | 2321-7952 |
| 人事室 | 主任 | 鄭麗美 | 2394-7846 |
| 會計組 | 主任 | 林秀蘭 | 2312-3456轉8120 |
| 醫學院環衛及輻安小組 | 執行秘書 | 鍾寶敏 | 2356-2195 |
| 公衛學院環保與安衛小組 | 執行秘書 | 黃耀輝 | 3322-8081 |

參考物質安全資料表之

三、危害辨識資料

五、滅火措施

六、洩漏處理方法

十三、廢棄處置方法

與本計劃書緊急應變步驟指引中之善後處理進行救災與災後除污之工作

五、化災應變程序與物質安全資料表之對照應用

災害應變程序

物質安全資料表(十六項格式)

災　害　發　生

建　立　現　場

指　揮　系　統

參考職業災害通報及聯絡圖

聯絡電話通報相關單位協助

狀　況　評　估

應　變　防　護

裝　備　準　備

傷　亡　搶　救

災區圍堵與疏散

救　災　與　災

後　之　清　理

解　　　禁

參考物質安全資料表之

二、成分辨識資料

三、危害辨識資料

四、急救措施

五、滅火措施

九、物理及化學性質

十、安定性及反應性

十一、毒性資料

十四、運送資料

了解與評估現場之狀況

參考物質安全資料表之

八、暴露預防措施

選用適當之防災措施

參考物質安全資料表之

三、危害辨識資料

四、急救措施

十一、毒性資料

對傷亡人員施予救護

參考本計劃書緊急應變步驟指引中之意外災害緊急防護措施進行災區隔離與人員疏散

肆、附件（三氯甲烷物質安全資料表）

- 物品與廠商資料

物品名稱：三氯甲烷

物品編號：－

製造商或供應商名稱、地址及電話：－

緊急聯絡電話/傳真電話：－

二、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：三氯甲烷(Chloroform)

同義名稱：氯仿(Trichloromethane)

化學文摘社登記號碼（CAS No.）： 67-66-3

危害物質成分（成分百分比）： 100

三、危害辨識資料

|  | 健康危害效應： 急性：吸 入：吸入高濃度時，可能引起麻醉昏迷、休克，並且有致命危險。主要影響中樞神經系統、心臟、肝和腎。 皮膚接觸：皮膚吸收部位會產生如充血、紅斑及水分喪失的刺激反應，有灼傷危險。 眼睛接觸：具刺激性，有灼傷危險。 食 入：引起口腔和喉嚨嚴重灼傷，腹部及胸部疼痛、吐嘔及失去知覺。 慢性：可引起心臟、肝臟、腎臟及中樞神經系統的傷害。 |
| --- | --- |
| 最重要危害效應 | 環境影響： 1.環境流佈 (1) 土壤流佈：如果氯仿在地面上外洩出來，它會很快地蒸發到大氣中，這是因為其本身蒸氣壓很高。氯仿不易吸附在土壤中，尤其在低有機碳的土壤中（如土壤下層部分），但它會滲透到地下水中。 (2) 水中流佈：當氯仿釋放到水中，它主要靠蒸發作用排到大氣中。 (3) 空氣流佈：氯仿散在大氣中後會和空氣中的氫氧自由基反應而分解掉，其半衰期約80天，氯仿可傳送到很遠的地方，也會有部分氯仿沈澱而落回地表上。 2.生物分解性：如果有適當的微生物存在，氯仿會緩慢地發生生物分解作用。 3.生物濃縮：氯仿只有極少或根本沒有生物濃縮作用。 4.植物體測值暴露在0.025％濃度的氯仿下，植物細胞會發生不正常有絲分裂，這個濃度也會造成毒性作用，若大於0.25％則通常導致植物死亡。 5.英國作過的偵測，不同海水魚體內氯仿的濃度在5到851ppb間，海水非脊椎動物則在2到1,040ppb。 6.英國灰海豹氯仿濃度在7.6到122ppb間（油脂），0到12ppb（肝），海鳥及淡水鳥則是0.7到65ppb |
|  | 物理性及化學性危害： － |
|  | 特殊危害： － |
| 主要症狀：刺激感、麻醉感、頭痛、困倦、嘔吐、暈眩致死。 |  |
| 物品危害分類：第六類 |  |

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法： 1.將傷者移至有新鮮空氣處，聯絡急救醫療救助。 2.保持傷者的平靜及維持正常的體溫，急救效果通常很緩慢，需嚴密觀護傷者情形。 吸 入：對停止呼吸的傷者，施以人工呼吸（不可用口對口人工呼吸）；對於呼吸困難傷者，施以氧氣協助。 皮膚接觸：1.除去且隔離受污染的衣物及鞋子。 2.迅速將受傷部位以肥皂和水不斷清洗，至少15分鐘以上，此沖洗步驟非常重要。 眼睛接觸：以大量清水沖洗眼睛，至少15分鐘。 食 入：立即尋求醫療幫助，患者清醒時，給予大量鹽水催吐，若患者神智不清時，不要進行催吐工作。

最重要症狀及危害效應： －

對急救人員之防護： －

對醫師之提示： －

五、滅火措施

適用滅火劑： 小火時：一般可用二氧化碳、乾粉、水柱、水霧及泡沫滅火。 大火時：用水柱、水霧及泡沫滅火，在沒有危險下將容器移出火場。

滅火時可能遭遇之特殊危害：三氯甲烷為可燃但不易燃之物質，長時間暴露在火焰及高溫下，會產生毒性氣體，裝載的容器也會因火災的高熱而引發爆炸。

特殊滅火程序：由遠處滅火。

消防人員之特殊防護設備：滅火時要配戴自備空氣呼吸器及全副式臉罩，呼吸器以正壓力形式操作。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項： 1.不可碰觸潑灑物。 2.疏散非必要人員，隔離受害區域及阻絕災變入口。 3.站立在上風處，避免進入低處。 4.攜帶有正壓的呼吸裝置及特殊的防護衣進入密閉區域，且在進入前採取通風措施，使空氣流通。 5.立即褪下且隔離受污染之衣物，待以後處理。

環境注意事項： 1.在沒有危險下，儘可能阻止洩漏。 2.在進入密閉災區前，必需先抽氣。 3.如污染到水源，通知有關當局。

清理方法： 1.在地面上外洩發生時，要挖掘洞穴、池塘或小湖來存放外洩物質，如果時間上允許，則上述儲存地點必須用一層沒有滲透性可彎曲的薄膜密封住，用沙袋、泡沫聚脂或混土築場防隔離外洩區，以飛灰或水泥吸收液態氯仿的外洩物，或使用常用膠著劑使外洩物質固定。 2.水中發生外洩時，使外洩物停留在自然形成的深水洞或人工挖掘的小湖，再用吸管吸走外洩物，如果外洩物已溶解，則在氯仿濃度大於或等於10ppm的地區用10倍於外洩物重量的活性碳處理，再使用挖泥機來移走不可動的污染物及沈澱物。

七、安全處置與儲存方法

處置：

儲存： 1.勿接近焊接操作區、火焰或熱表面。 2.避免釋出的蒸氣和霧滴進入工作區之空氣中。 3.在通風良好的特定區內操作並採最小用量。 4.須備隨時可用於滅火及處理洩漏的緊急應變裝備。 5.容器應標示，不用時保持容器密閉。 6.空的貯存容器內可能仍有具危害性的殘留物。 7.貯存於陰涼、乾燥通風良好及陽光無法直射的地方，並遠離不相容物，如氧化物、腐蝕性物質和鹼。 8.使用氣閉式容器，保持良好密封性，標籤牢貼，避免容器受損。 9.限量貯存，限制人員接近貯存區；於適當處張貼警示符號。 10.貯存區要與員工密集之工作區域分開。 11.定期檢查貯桶有無缺陷，如破損或溢漏等。

八、暴露預防措施

工程控制：

控制參數： ˙八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度： －／－／10ppm（瘤） ˙生物指標： LD50(測試動物、吸收途徑)：908mg/kg(大鼠,含入) 894mg/kg(大鼠,腹膜注射) 36mg/kg(小鼠,食入) 623mg/kg(小鼠,腹膜注射) 704mg/kg(小鼠,皮下注射) 1g/kg(犬,腹膜注射) >20g/kg(兔,皮膚吸收) 820mg/kg(天筑鼠,食入) LC50(測試動物、吸收途徑)：10,000 ppm(4小時、大鼠、吸入)

個人防護設備： 眼部：工作時不可配戴隱形眼鏡，戴適當化學護目鏡或全副式面罩保護眼睛。 呼吸：1.超過可偵測出的濃度： (1)自備空氣呼吸器加上全副式面罩，以正壓力形式操作 (2)自備空氣呼吸器加上全副式面罩，以正壓力形式操作，再配備一個額外自備空氣呼吸裝置。 2.緊急避難時： (1)有濾毒作用的全副式面罩或呼吸器，前置式或後置式之顎式消毒罐。 (2)合適的避難形式自備空氣呼吸器。 手套：橡膠製或乙烯基材質。 防護衣物／裝備：連身衣、圍巾、圍裙、防滲工作服及橡膠製工作鞋。

衛生措施： 1.處理氯仿後要徹底清洗雙手，避免吸入氯仿蒸氣，避免眼睛的接觸。 2.液態氯仿操作或儲存區不可抽煙及吃東西。 3.皮膚若接觸到液態氯仿，要儘快用水清洗乾淨或用肥皂、溫和清潔劑及水洗掉殘留的氯仿，操作員在吃東西或抽煙前要用肥皂、溫和清潔劑及水徹底清洗雙手。 4.如果工作場所可能生氯仿接觸到眼睛的情形，則必須設置清洗眼睛的設施，以免萬一。

九、物理及化學性質

| 物質狀態：液體 | 形狀： － |
| --- | --- |
| 顏色：澄清無色 | 氣味：灼燒感的甜味，似醚的氣味 |
| pH值： － | 沸點/沸點範圍：61.2℃ |
| 分解溫度： － | 閃火點：不可燃 測試方法：－ |
| 自燃溫度： >1000℃ | 爆炸界限： － |
| 蒸氣壓：160 mmHg (20℃) | 蒸氣密度： 4.12(20℃) |
| 密度： 1.4832(20℃/4℃) | 溶解度： 1ml/200ml水(25℃) |

十、安定性及反應性

安定性：相當穩定，不會和水起反應，但與鋁粉、鎂粉、鈉、鉀等活潑金屬接觸會爆炸。

特殊狀況下可能之危害反應： 1.加熱或燃燒會產生氯化氫、光氣、氯氣等高毒性具刺激性的氣體。 2.氯仿和四氧化二氮混合後，如有振動時會發生爆炸，爆炸威力等於或小於25公克黃色炸藥的威力。 3.氯仿及甲醇混合液放入一個被氫氧化鈉污染過的容器，會產生激烈反應並爆炸。 4.氯仿會被強氧化劑氧化（如鉻酸），而產生光氣及氯氣。

應避免之狀況： －

應避免之物質： 1.強鹼(如氫氧化鈉)：於丙酮或甲醇溶液中則反應激烈。 2.活性金屬(如鋁、鎂)：金屬粉末能引起爆炸性反應。 3.鹼金屬(如鋰、鈉)：形成對碰撞敏感的化合物。 4.強氧化劑(如鉻酸)：反應形成毒性大的光氣和氯氣。 5.硝基甲烷：混合物會引爆。 6.第三丁酸鉀：接觸導致著火。 7.雙-(二甲胺)二甲基錫：在微熱下混合物會爆炸。

危害分解物：在有空氣或沒有空氣存在下，長時間暴露在日光會緩慢分解，而在有空氣存在下，即使黑暗環境下也會緩慢分解。

十一、毒性資料

急毒性： －

局部效應： －

致敏感性： －

慢毒性或長期毒性： IARC分類為2B，對人類具有可能致癌性。

特殊效應： －

十二、生態資料

可能之環境影響/環境流布： 1.環境流佈 (1) 土壤流佈：如果氯仿在地面上外洩出來，它會很快地蒸發到大氣中，這是因為其本身蒸氣壓很高。氯仿不易吸附在土壤中，尤其在低有機碳的土壤中（如土壤下層部分），但它會滲透到地下水中。 (2) 水中流佈：當氯仿釋放到水中，它主要靠蒸發作用排到大氣中。 (3) 空氣流佈：氯仿散在大氣中後會和空氣中的氫氧自由基反應而分解掉，其半衰期約80天，氯仿可傳送到很遠的地方，也會有部分氯仿沈澱而落回地表上。 2.生物分解性：如果有適當的微生物存在，氯仿會緩慢地發生生物分解作用。 3.生物濃縮：氯仿只有極少或根本沒有生物濃縮作用。 4.植物體測值暴露在0.025％濃度的氯仿下，植物細胞會發生不正常有絲分裂，這個濃度也會造成毒性作用，若大於0.25％則通常導致植物死亡。 5.英國作過的偵測，不同海水魚體內氯仿的濃度在5到851ppb間，海水非脊椎動物則在2到1,040ppb。 6.英國灰海豹氯仿濃度在7.6到122ppb間（油脂），0到12ppb（肝），海鳥及淡水鳥則是0.7到65ppb

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法： 1.第一類容器：裝有機或金屬有機殺蟲劑（除有機汞、鉛、鎘或砷化合物）的可燃性容器，必須由殺蟲劑焚化爐處理或儲存在特定地區。 2.第二類容器：裝有機或金屬有機殺蟲劑（除有機汞、鉛、鎘或砷化合物）的不可燃容器，必須先清洗三次，如果容器完整未受損可由製造廠回收利用來裝相同的殺蟲劑，這種回收方式要依照運輸部規定（如49CFR173.28）來作，如果容器已不能再回收利用，要先打洞破壞，再送到廢金屬處理廠作金屬回收處理，或將其運到特定區域掩埋掉。 3.在廢棄物由焚化爐作最終處理中，氯仿可能是焚化後排除的廢氣成分之一，所以在焚化燃燒過程中要完全，以防產生光氣，廢氣必須經過酸性溶液以除去Halo acids物質。 4.以液態噴射式焚化爐處理時要用650℃到1,600℃高溫處理0.1到2秒，用旋轉式焚化爐則要用820℃到1,600℃高溫，處理時間液態及氣態氯仿要數秒，固態要數小時，用流體床（Fluidized Bed）式焚化處理，則要以450℃到980℃高溫，處理時間液態及氣態氯仿要數秒，固態要較長時間。

十四、運送資料

國際運送規定：

聯合國編號： 1888

國內運送規定：

特殊運送方法及注意事項：

十五、法規資料

適用法規： 勞工安全衛生設施規則 危險物及有害物通識規則 勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準 道路交通安全規則 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

十六、其他資料

| 參考文獻 | 1.行政院衛生署，〝中美合作計畫「中文毒理清冊」〞，中華民國86年3月 2.行政院環保署，中文毒理資理庫 3.行政院環保署，毒性化學物質災害防救手冊，89年11月 4.工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心，物質安全資料表光碟資料 5.Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens 6.Hazardous Substances Data Bank(HSDB)資料庫，ChemKnowledge光碟，Volume 50, 2001 |  |
| --- | --- | --- |
| 製表單位 | 名稱：高雄國立第一科技大學南區毒災應變諮詢中心 |  |
|  | 地址/電話：高雄縣燕巢鄉大學路1號(07-6011000ext.2342) |  |
| 製 表 人 | 職稱：兼任助理 | 姓名(簽章)：潘煌仁 |
| 製表日期 | 2003/12/01 |  |
| 備註 | 上述資料中符號“－”代表目前查無相關資料。 |  |