國際單位制之使用指南

經 濟 部 標 準 檢 驗 局

中華民國九十二年五月

國際單位制之使用指南

目      錄

頁次

- 前言 ……………………………………………………………… 2

- 概述 ……………………………………………………………… 3

- 單位與前綴詞 …………………………………………………… 6

- 單位使用之規則 ………………………………………………… 13

- 倍數與分數的使用規則 ………………………………………… 16

- 數值的使用規則 ………………………………………………… 18

附錄 ……………………………………………………………… 20

國際單位制之使用指南

（92.03.11第三次工作小組會後修正資料）

1.前言：

回目錄

人類日常生活中所使用的度量衡單位幾乎是無所不在，例如每天起床後想知道當天天氣的溫度、到市場買菜的質量以及搭計程車的距離長度等等，所以單位與民眾的食、衣、住、行幾乎是密不可分。又例如買一斤水果，而這一斤到底是代表一公斤、一台斤還是一市斤呢？況且以往歐美部分國家還使用英制單位，所以就「質量」而言早期就有相當多不同的單位名稱，也代表了不同的意義，在換算過程中經常產生錯誤，所以推行一致的單位便顯得格外重要。

為了避免前述量測之換算錯誤、降低貿易所產生的障礙及繁榮社會經濟，國際間乃有建立量測共同語言的共識，並進而發展出國際單位制（International system of units），我國為期與國際接軌，在度量衡法中也規定我國之法定度量衡單位，以國際單位制之單位為準。

雖然有了量測共同語言（國際單位制），但要在使用上要完全無礙，避免混淆，仍有必要訂定國際單位制之使用指南，故國際度量衡局（BIPM）及世界主要國家均出版有國際單位制使用手冊，為使得國人能正確使用國際單位制，爰參考彼等手冊，並針對中文用法予以規範，編寫本使用手冊。

回目錄

2.概述：

回目錄

2.1國際單位制之簡介

依據國際度量衡大會（The General Conference on Weights and Measures  法文為Conférence Générale des Poids et Mesures, 簡稱CGPM）重要決定的歷史演變記事，可知國際單位制源起於1790年法國科學院制定之十進位制。

為建立一適合全球所有科學上應用之量測單位系統，1948年第九屆CGPM決議，指示國際度量衡委員會（Comité Internationl des Poids et Mesures, 簡稱CIPM）就如何制定適合米制公約（Convention du Mètre）全體簽署採行的實用度量衡單位制提出建議；1954年第十屆CGPM決議採用「公尺」、「公斤」、「秒」、「安培」、「克耳文」、「燭光」等六個單位作為此實用度量衡單位制的基本單位，此一實用度量衡單位制，經1960年第十一屆CGPM正式命名為國際單位制（Internationl System of Units，法文為Le Système International d'Unités），並簡稱縮寫為SI。

此後在CGPM和CIPM陸續所召開的會議也對SI的原始組織結構作出增補，必要時並且加以修改，以將科學和使用者需求上的突飛猛進納入其中，包括於1971年第十四屆CGPM又決議採用第七個基本單位「莫耳」。

2.2、我國在使用度量衡單位的政策

我國在推行SI方面，目前在部分領域雖有所進展，如攸關民眾的土地、建物之登記、定量包裝商品、超市量販店及批發市場已完全使用SI，惟不論交易場合、產業應用、科學研究或教育領域，仍多有使用非SI單位之情形。

鑑於SI為國際上百分之九十五以上的國家立法採用，而且歷經數十年來已有所進展，尤其近年來之進展尤其顯著，為加強促進科技及貿易發展、維護公平交易秩序、減少單位換算所造成之各項困擾，並因應國際潮流，推行SI仍為當前度量衡業務之重要工作。

現行我國度量衡法明定法定度量衡單位以SI之單位為準；並規定法定度量衡單位及其所用倍數、分數之定義及代號，由經濟部認定並公告之；故法定度量衡單位及其所用之倍數、分數之名稱、定義及代號之使用，應依經濟部公告之「法定度量衡單位及其所用之倍數、分數之名稱、定義及代號」為準。

又，由於度量衡單位之使用事涉國民生活習慣，難以立法強制改變使用，故現行我國度量衡法亦明定，交易或證明應使用法定度量衡單位，其推廣及輔導辦法由主管機關定之。

2.3  SI之基本架構：

SI的表示方法係數值後連接倍數或分數（即為前綴詞prefixes）再連接單位名稱所組成，其基本架構如圖1所示。

國際單位制SI

倍數與分數（即前綴詞）

SI單位

基本單位

導出單位

以特定名稱表示者

不以特定名稱表示者

以基本單位、及特定名稱之導出單位表示者

國際單位制SI

倍數或分數（即前綴詞）

SI單位

基本單位

導出單位

以基本單位表示

以特定名稱或代號表示

以基本單位及特定

名稱或代號表示

圖1  SI基本架構圖

例如：50 mA或50 毫安培 或 五十毫安培均為SI之表示方法。

其中50、五十 為數值

m：分數之代號（代表10-3或千分之一）

# A：代表單位（安培）之代號

毫：代表分數之名稱

安培：代表單位之名稱

回目錄

3.單位與前綴詞：

SI之單位依性質而言，可區分為基本單位、導出單位等二大類。而前綴詞即倍數或分數，則視數值狀況，配合適當的前綴詞使用。

回目錄

3.1基本單位 (Base units)

SI在制定時，選定七個相互獨立的基本量，對其單位給予嚴格的理論定義，稱為基本單位。

SI的基本單位包括公尺、公斤、秒、克耳文、安培、燭光、莫耳等七種。表1中列出SI七個基本單位，每種單位相互之間互為獨立關係。

表1、SI基本單位

| 編號 | 量之名稱 | 單位名稱 | 代 號 【中文代號】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 長 度 | 公 尺 | m （公尺） |
| 1.2 | 質 量 | 公 斤 | kg （公斤） |
| 1.3 | 時 間 | 秒 | s （秒） |
| 1.4 | 電 流 | 安 培 | A (安培) |
| 1.5 | 熱力學溫度 | 克 耳 文 | K （克耳文） |
| 1.6 | 物 量 | 莫 耳 | mol （莫耳） |
| 1.7 | 光 強 度 | 燭 光 | cd （燭光） |

3.2 導出單位（Derived units）

導出單位係按物理量的關係式，以代數的形式，由基本單位或其他單位表示。導出單位的代號主要經由乘法與除法數學運算式獲得。

例如：密度單位之中文代號為公斤每立方公尺，英文代號為kg/m3

導出單位又可分為下列三種型態：

1. 以基本單位表示之導出單位（如表2所示）

2. 以特定名稱或代號表示之導出單位（如表3所示）

3. 以基本單位及特定名稱或代號表示之導出單位（如表4所示）

表2、以基本單位表示之導出單位

| 編號 | 量之名稱 | 單位名稱 | 代 號 【中文代號】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 面 積 | 平方公尺 | m2 （平方公尺） |
| 2.2 | 體 積 | 立方公尺 | m3 （立方公尺） |
| 2.3 | 速 度 | 公尺每秒 | m/s （公尺/秒） |
| 2.4 | 加 速 度 | 公尺每平方秒 | m/s2 （公尺/平方秒） |
| 2.5 | 密 度 | 公斤每立方公尺 | kg/m3 （公斤/立方公尺） |
| 2.6 | 比 容 | 立方公尺每公斤 | m3/kg （立方公尺 /公斤） |
| 2.7 | 電流密度 | 安培每平方公尺 | A/m2 （安培/平方公尺） |
| 2.8 | 磁場強度 | 安培每公尺 | A/m （安培/公尺） |
| 編號 | 量之名稱 | 單位名稱 | 代 號 【中文代號】 |
| 2.9 | 物量濃度 | 莫耳每立方公尺 | mol/m3 （莫耳/立方公尺 ） |
| 2.10 | 亮 度 | 燭光每平方公尺 | cd/m2 （燭光/平方公尺） |
| 2.11 | 折 射 率 | 1 (數值) | 1 |
| 2.12 | 體積流率 | 立方公尺每秒 | m3/s （立方公尺/ 秒） |
| 2.13 | 質量流率 | 公斤每秒 | kg/s （公斤/秒） |
| 2.14 | 動 黏 度 | 平方公尺每秒 | m2/s （平方公尺 / 秒） |

表3. 以特定名稱或代號表示之導出單位

| 編號 | 量之名稱 | 單位名稱 | 代 號 【中文代號】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 平 面 角 | 弳 | rad （弳） |
| 3.2 | 立 體 角 | 立 弳 | sr （立弳） |
| 3.3 | 頻 率 | 赫 | Hz （赫） |
| 3.4 | 力 | 牛 頓 | N （牛頓） |
| 3.5 | 壓 力 | 帕 斯 卡 | Pa （帕斯卡） |
| 3.6 | 功 | 焦 耳 | J （焦耳） |
| 3.7 | 功 率 | 瓦 特 | W （瓦特） |
| 3.8 | 電 荷 量 | 庫 侖 | C （庫侖） |
| 3.9 | 電 位 差 | 伏 特 | V （伏特） |
| 3.10 | 電 容 | 法 拉 | F （法拉） |
| 編號 | 量之名稱 | 單位名稱 | 代 號 【中文代號】 |
| 3.11 | 電 阻 | 歐 姆 | Ω （歐姆） |
| 3.12 | 電 導 | 西 門 | S （西門） |
| 3.13 | 磁 通 量 | 韋 伯 | Wb （韋伯） |
| 3.14 | 磁通密度 | 特 士 拉 | T （特士拉） |
| 3.15 | 電 感 | 亨 利 | H （亨利） |
| 3.16 | 攝氏溫度 | 攝 度 | ℃ （攝度） |
| 3.17 | 光 通 量 | 流 明 | lm （流明） |
| 3.18 | 光 照 度 | 勒 克 斯 | lx （勒克斯） |
| 3.19 | 活 度 （放射性） | 貝 克 | Bq （貝克） |
| 3.20 | 吸收劑量 | 戈 雷 | Gy （戈雷） |
| 3.21 | 比釋動能 | 戈 雷 | Gy （戈雷） |
| 3.22 | 等效劑量 | 西 弗 | Sv （西弗） |

註：3.19～3.22係用於游離輻射之導出單位及其專有名詞

表4、以基本單位及特定名稱或代號表示之導出單位

| 編號 | 量之名稱 | 單位名稱 | 代 號 【中文代號】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 黏 度 | 帕斯卡秒 | Pa‧s （帕斯卡‧秒） |
| 4.2 | 力 矩 | 牛頓公尺 | N‧m （牛頓‧公尺） |
| 編號 | 量之名稱 | 單位名稱 | 代 號 【中文代號】 |
| 4.3 | 表面張力 | 牛頓每公尺 | N/m （牛頓/公尺） |
| 4.4 | 角 速 度 | 弳 每 秒 | rad/s （弳/秒） |
| 4.5 | 角加速度 | 弳每平方秒 | rad/s2 （弳/平方秒） |
| 4.6 | 熱 通 量 密 度 | 瓦特每平方公尺 | W/m2 （瓦特/平方公尺） |
| 4.7 | 熱 容 量 | 焦耳每克耳文 | J/K (焦耳/克耳文) |
| 4.8 | 比 熱 容 | 焦耳每公斤克耳文 | J/(kg‧K) 焦耳/(公斤‧克耳文) |
| 4.9 | 比 能 | 焦耳每公斤 | J/kg （焦耳/公斤） |
| 4.10 | 導熱係數 | 瓦特每公尺克耳文 | W/(m‧K) 瓦特 /（公尺‧克耳文） |
| 4.11 | 能量密度 | 焦耳每立方公尺 | J/m3 （焦耳/立方公尺） |
| 4.12 | 電場強度 | 伏特每公尺 | V/m （伏特/公尺） |
| 4.13 | 電量密度 | 庫侖每立方公尺 | C/m3 （庫侖/立方公尺） |
| 4.14 | 電通量密度 | 庫侖每平方公尺 | C/m2 （庫侖/平方公尺） |
| 4.15 | 電 容 率 | 法拉每公尺 | F/m (法拉/公尺) |
| 4.16 | 磁 導 率 | 亨利每公尺 | H/m （亨利/公尺） |
| 4.17 | 莫 耳 能 | 焦耳每莫耳 | J/mol （焦耳/莫耳） |
| 4.18 | 莫耳熱容量 | 焦耳每莫耳克耳文 | J/(mol‧K) 焦耳/ (莫耳‧克耳文) |
| 4.19 | 曝 露 (及γ射線) | 庫侖每公斤 | C/kg (庫侖/公斤) |
| 4.20 | 吸收劑量率 | 戈雷每秒 | Gy/s (戈雷/秒) |
| 編號 | 量之名稱 | 單位名稱 | 代 號 【中文代號】 |
| 4.21 | 輻射強度 | 瓦特每立弳 | W/sr (瓦特/立弳) |
| 4.22 | 輻射亮度 | 瓦特每平方公尺立弳 | W/(m2‧sr) 瓦特/(平方公尺‧立弳) |
| 4.23 | 曝 露 率 | 庫侖每公斤秒 | C∕(kg‧s) 庫侖/(公斤‧秒) |
| 4.24 | 等效劑量率 | 西弗每秒 | Sv/s (西弗/秒) |

3.4前綴詞（prefixes）

倍數與分數即稱為前綴詞，其後緊接著單位名稱，一個單位只能使用一個前綴詞，所使用的數值不宜太大或太小，數值介於0.1至1000較為適宜，倍數及分數名稱詳如表6。

例如：1000 km 不應表示成100,000,000 cm

表6倍數及分數名稱

| 倍數 (分數) 名稱 | 代號 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 佑 | Y | 1024等於1,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| 皆 | Z | 1021等於1,000,000,000,000,000,000,000 |
| 艾 | E | 1018等於1,000,000,000,000,000,000 |
| 拍 | P | 1015等於1,000,000,000,000,000 |
| 兆 | T | 1012等於1,000,000,000,000 |
| 吉 | G | 109等於1,000,000,000 |
| 百萬 | M | 106等於1,000,000 |
| 千 | k | 103等於1,000 |
| 百 | h | 102等於100 |
| 十 | da | 101等於10 |
| 分 | d | 10-1等於0.1 |
| 厘 | c | 10-2等於0.01 |
| 毫 | m | 10-3等於0.001 |
| 微 | μ | 10-6等於0.000 001 |
| 奈 | n | 10-9等於0.000 000 001 |
| 皮 | p | 10-12等於0.000 000 000 001 |
| 飛 | f | 10-15等於0.000 000 000 000 001 |
| 阿 | a | 10-18等於0.000 000 000 000 000 001 |
| 介 | z | 10-21等於0.000 000 000 000 000 000 001 |
| 攸 | y | 10-24等於0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
| 億 | 慣用 | 108等於100,000,000 |
| 萬 | 慣用 | 104等於10,000 |
| 百分 | % | 10-2等於0.01 |
| 百萬分 | ppm | 10-6等於0.000001 |
| 十億分 | ppb | 10-9等於0.000000001 |

回目錄

4.單位使用之規則：

回目錄

4.1 單位的表示可用代號（kg、Pa、m、m2、N）及中文代號（公斤、帕斯卡、公尺、平方公尺、牛頓）二種方式，不論字體以任何型態表示，一律以正楷清楚表示。

4.2當單位名稱是以人名命名者，其代號或代號的第一個字母須大寫，此外其餘單位代號皆以小寫表示。但單位公升，其代號得以大寫‘L’表示（請參考經濟部公告之「法定度量衡單位及其所用之倍數、分數之名稱、定義及代號」）；中文代號並無大小寫之問題。

例如：m (公尺)        s (秒)         V (伏特)

Pa (帕斯卡)     lm (流明)      Wb (韋伯)

4.3 單位代號在複數中是不變的；中文並無單、複數之區別。

例如：28 cm 不可表示為 28 cms

4.4單位符號後頭不加句點，除非是句點的正常標點。中文敘述性文字中之標點符號以教育部國語推行委員會編定之「重訂標點符號手冊」為準。

例如：”Its length is 75 cm.”或”It is 75 cm long.”而不是”It is 75 cm. long”

4.5由其他單位經由乘法所獲得的單位代號，應以半字高(即置中)的圓點表示較不易造成混淆，中文表示方法亦同。

例如：Nm 或 牛頓‧公尺

備註：一半字高圓點表示法是必要的。舉例而言，ms-1代表公尺每秒的代號，而ms-1則表示為毫秒倒數的代號。

4.6由其他單位經由除法所獲得的單位代號，以斜線分隔符號（/）、水平線或負號指數表示；中文表示方法亦同。斜線的同一行後面不加乘號或除號，除非用刮號來避免混淆。

例如：m/s  , ms-1  或  ms

公尺/秒 或 公尺‧秒-1 或

公尺

秒

例如：m/s2或m‧s-2 但不可表示成m/s/s

m‧kg/(s3‧A) 或m‧kg‧s-3‧A-1 但不可以是m‧kg/s3/A

備註：負號的指數通常使用於較為複雜的情況之下。

4.7同一單位中，中英文代號不得混和使用。

例如：亮度應表示為燭光/平方公尺 或cd/m2 ，不應表示為「燭光/m2」。

4.8單位代號不得加註其他符號或註記。

例如：Vmax(表示最大值)=1000 V 不可表示為 V=1000 Vmax

4.9法定度量衡單位之名稱、代號及其使用倍數與分數之名稱，應依照經濟部公告之「法定度量衡單位及其所用之倍數、分數之名稱、定義及代號」使用，如可能引起混淆時，不得任意簡寫及縮寫。

例如：120 伏特不應寫成120 伏。又如時間單位「分」之代號為min，不得簡寫為m。

回目錄

5.倍數與分數的使用規則：

5.1倍數或分數配合單位名稱時，二者中間不必保留空格。

回目錄

例如：mm(毫公尺)  pm(拍公尺)  G(吉歐姆)  THz(兆赫)

5.2 下列Y(yotta)，Z(zetta)，E(exa)，P(peta)，T(tera)，G(giga)與M(mega)倍數之代號以大寫表示，其它倍數或分數之代號則以小寫代號表示。

5.3倍數或分數代號配合單位代號時，即組成一個不可分離的新單位代號。

例如：2.3 cm3=2.3(cm)3=2.3(10-2 m)3=2.3×10-6 m3

1 cm-1=1(cm)-1=1(10-2 m)-1=102 m-1

5000 s-1=5000(s)-1=5000(10-6 s)-1=5000×106 s-1

=5×109s-1

1 V/cm=(1 V)/(10-2 m)=102 V/m

5.4不可將兩個或兩個以上的倍數或分數之代號並列。

例如：nm (奈米)  但不是 mm (毫微公尺)

5.5以中文代號表示之單位，若其英文代號已包含倍數分數者，不得再使用倍數或分數。

例如：以基本單位之公斤而言，代號為kg，其中k代表103，又g代表公克，故公斤已包含有前綴詞，因此1億公噸不應表示為100吉公斤。

5.6 由除法形成的單位中，分子與分母如果都使用倍數或分數之代號，可能會造成混淆不清的情形。例如10 kV/mm雖可以被接受，但10 MV/m由於只含有一個倍數或分數之代號，並位於分子的位置所以更容易被接受。

5.7由乘法形成的單位中，一個倍數與分數之代號以上的使用(或者一個以上的使用)可能會造成模糊不清的情形，因此10 kV‧s比10 MV‧ms更易為多數人所接受。

5.8倍數或分數之代號不可以單獨存在。

例如：鉛原子的數量密度為5×106/ m3 但不可以是：鉛原子的數量密度為5M / m3。

回目錄

6. 數值的使用規則：

6.1數值可用下列二種方式表示，但儘可能使用阿拉伯數字以便與國際接軌。但單位使用英文代號表示時一律配合阿拉伯數字使用。

回目錄

- 阿拉伯數字：0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

- 國字小寫數字：０,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十

例如：50 A可表示為 50安培、五十 安培或五０ 安培

但不可表示為 五十A 或 五０ A 。

6.2 數值與前綴詞或單位連接使用時，其間應有半格或一格之適當空白，但使用國字小寫數字搭配中文代號表示時不在此限。

例如：應表示為100 m 或一００公尺而不應表示為 100m

6.3數值儘量介於0.1與1000之間，並配合適當的倍數與分數之代號。

例如：0.009 52 g寫成9.52 mg為宜

2703 W寫成2.703 kW為宜

6.4每個量值不可使用兩個以上的單位表示。

例如：10.234 m 不可表示為10 m 23 cm 4 mm。

備註：特殊情形之下不受此限，例如表示平面角量值時。

6.5「十」、「百」、「千」、「兆」可分別表示成數值或前綴詞，但表示數值時不應與阿拉伯數字連用。

例如：60、六十、六０不應書寫為「6十」。

712 m、712 公尺或七一二公尺不應書寫為「7百12 m」。2543 kW、2543千瓦特或二五四三千瓦特不應書寫為「2千5百4十3千瓦特」。

回目錄

附  錄

我國現行國度量衡法（民國92年修正公告施行）第十條中規定：「法定度量衡單位，以國際單位制之單位為準。但主管機關得就國際單位制以外之通用單位，指定為法定度量衡單位。」所以我國即以SI為主，再選定部分通用單位，做為我國法定度量衡單位，其已規定於經濟部公告之「法定度量衡單位及其所用之倍數、分數之名稱、定義及代號」當中。

回目錄

以下依據國際度量衡局之SI使用指南，列出五項非SI之單位，提供參考，其中A、B項已列為我國法定度量衡單位，而C、D、F非我國法定度量衡單位，國際間亦不建議使用。

| A. 非SI之單位，其得與SI之單位併用，並列為我國法定度量衡單位。 單位名稱 | 代 號 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 分 | min | 1 min=60 s |
| 時 | h | 1 h=60 min=3600 s |
| 日 | d | 1 d=24 h=86400 s |
| 度 | ° | 1°=(π/180) rad |
| 分 | ' | 1' =(1/60)°= (π/10800) rad |
| 秒 | " | 1" =(1/60) '= (π/648000) rad |
| 公 升 | l或L | 1 L=1 dm3=10-3 m3 |
| 公 噸 | t | 1 t=103 kg |
| 奈 培 | Np | 1 Np=1 |
| 貝 爾 | B | 1 B=(1/2) ln 10 (Np) |

| 單位名稱 | 代 號 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 電子伏特 | eV | 1 eV = 1.60217733×10-19 J |
| 原子質量單位 | u | 1 u = 1.660540 2×10-27 kg |
| 天文單位 | ua | 1 ua = 1.495 978 706 91×1011 m |

B. 非SI之單位（由實驗所得之單位），其得與SI之單位併用，並列為我國法定度量衡單位。

C. 其他非SI之單位，目前尚接受與SI併用（不建議使用）。

| 單位名稱 | 代 號 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 海 里 | – | 1 nautical mile =1852 m |
| 節 | – | 1 nautical mile per hour = (1852/3600) m/s |
| 公 畝 | a | 1 a=1 dam2 =102 m2 |
| 公 頃 | ha | 1 ha = 1 hm2 = 104 m2 |
| 巴 | bar | 1 bar = 0.1 MPa =105 Pa |
| 埃 | Å | 1 Å = 0.1 nm =10-10 m |
| 靶 恩 | b | 1 b = 100 fm2 = 10-28 m2 |

D. 其他非SI之單位，由CGS導出具特別名稱之單位（不建議使用）。

| 單位名稱 | 代 號 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 耳 格 | erg | 1 erg = 10 –7 J |
| 達 因 | dyn | 1 dyn = 10 –5 N |
| 泊 | P | 1 P =1 dyn‧s/cm2 = 0.1 Pa‧s |
| 司托克士 | St | 1 St =1cm2/s =10-4 m2/s |
| 高 斯 | G | 1 G 相當 10-4 T |
| 奧斯特 | Oe | 1 Oe 相當 (1000/4) A/m |
| 馬克士威爾 | Mx | 1 Mx 相當 10-8 Wb |
| 熙 提 | sb | 1 sb = 1 cd/cm2 = 104 cd/m2 |
| 輻 透 | ph | 1 ph = 104 lx |
| 伽 | Gal | 1 Gal = 1 cm/s2 = 10-2 m/s2 |

E. 其他非SI之單位，早期文獻常見之單位（不建議使用）。

| 單位名稱 | 代 號 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 居 里 | Ci | 1 Ci = 3.7×1010 Bq |
| 侖 琴 | R | 1 R = 2.58×10-4 C/kg |
| 雷 得 | rad | 1 rad = 0.01 Gy |
| 侖 目 | rem | 1 rem = 0.01 Sv |
|  單位 | - | 1 unit  1.002×10-4 nm |
| 伽 馬 | γ | 1γ= 1 nT = 10-9 T |
| 央斯基 | Jy | 1 Jy = 10-26 W · m-2 · Hz -1 |
| 費 密 | – | 1 fermi = 1 fm = 10-15 m |
| 米制克拉 | – | 1 metric carat = 200 mg = 2×10-4 kg |
| 托 | Torr | 1 Torr = (101325/760) Pa |
| 標準大氣壓 | atm | 1 atm = 101325 Pa |
| 熱化學卡 | cal | 1 cal = 4.184 J |
| 微 | μ | 1 μ = 1 μm = 10 -6 m |

回目錄